Melléklet a 31/2007. (IX. 25.) Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata rendeletéhez

| Ssz | Cím, helyrajzi szám | Épült, tervező | Az épület leírása | A helyi egyedi (kerületi) védelem kiterjed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diana utca 10/c /9667. hrsz./ | 1910. Weisz Jakab | Szabadonálló eklektikus ipari épületek, melyek Weisz Jakab tervei alapján épültek. A historizáló épületen részletgazdag téglaarchitektúrát, műkő tagozatokat, nagyméretű íves nyílászárókat alkalmaztak. A nagyméretű saroktelken a vízmű funkciójának megfelelő kialakítású és méretű, egységes megjelenésű épületek állnak. Jellemzőjük a nyerstégla homlokzat, a szimmetrikus, egyszerű nyíláskeretezéssel és párkányzattal tagolt kialakítás. Az üzemi csarnoképület középrizalittal és oromzatos tetőkiaklakítással, íves záródású nagyméretű ablakokkal épült. A kiszolgáló lakóépület a környék villáihoz hasonlít, szegmensíves záródású ablakkal és rizalitokkal tagolt magastetős épület. | Az épületek egészére. |
| 2. | Csaba utca 22-Gyógyfű utca 35. /6996. hrsz./ | 1900-1920. | Eklektikus (neoklasszicista) stílusú, szabadonálló beépítéses villaépület. Durva megmunkálású alagsori lábazat, fölötte kváderes vakolt architektúra, az emeleteken sarokarmírozott vakolat jellemzi a homlokzatot. A boltozatos földszinti nyílászárók, és az egyenes záródású emeleti nyílászárók zsalugáteres kialakításúak. A földszinten, a lábazathoz illeszkedő faragott kőkorlát, az emeleti szinteken díszes acélkorlátok találhatóak. A nyugodt, mediterrán hangvételű épület a hegyvidék villaépítészetének egyik értékes sajátos példája. Az épület stílusával és anyaghasználatával harmonizáló, eredeti állapotban fennmaradt utcai kerítése külön értéket képvisel. | Az épület egészére. |
| 3. | Pihenő út 1. /10886/33. hrsz/ 1. számú épület | 1900. körül | Változatos tömegű, karakteres épület. Megjelenését a földszint magasságáig körbefutó terméskő burkolat, vízszintesen körbefutó osztópárkányok, vakolatból készült sarokarmírozás és nyíláskeretezés jellemzik. Az épület részletgazdagságát jól jellemzi az oromzatok fa szerkezeti megoldásának és megmunkálásának igényessége. | Az épület egészére. |
| 4. | Pihenő út 1. /10886/33. hrsz/ 2. számú épület | 1900. körül | A szanatórium 2. számú épületének megjelenését és arányait a bővítések, át- és hozzáépítések nagyban befolyásolták. Archtitektúrájának meghatározó elemei: a középmagas terméskő lábazat, a karaktert adó téglakeretek közötti vakolt mezők és a nyílások téglaburkolatú keretezése. Külön kiemelendő a falait befutó vadszőlő, mely patinásítja a századeleji hangulatú épületet. | Az épület egészére. |
| 5. | Pihenő út 1. /10886/33. hrsz/ 3. számú épület | 1900. körül | Századfordulón épült kórházi épület. Egységes tégla – vakolat architektúrája a épületegyüttes értékes elemévé teszi. Leromlott állapota miatt felújításra szorul. | Az épület egészére. |
| 6. | Pihenő út 1. /10886/33. hrsz/ 13. számú épület | 1900. körül | Eklektikus épület, változatos építészeti formanyelvvel. Főbejáratát klasszicizáló timpanon teszi hangsúlyossá. Cyklop kő lábazatát téglasor zárja le. Íves nyílásait vakolatdíszek emelik ki. | Az épület egészére. |
| 7. | Szilágyi Erzsébet fasor 24-Napos út 2/a. /10740/1. hrsz./ | 1920. körül | Háromszintes historizáló, eklektikus épület. Az épület eredetileg Bristol Szállodaként épült 1920 körül. A 1930-as 1950-es években több alkalommal átépítették, de az épület tömege, külső elemei, egységes formavilága megmaradt. | Az épület egészére. |